Требования к операторам связи по выгрузке данных в соответствии с Приказом Минкомсвязи России от 29.10.2018 № 573 «Об утверждении Требований к техническим и программным средствам информационных систем, содержащих базы данных абонентов оператора связи и предоставленных им услугах связи, а также информацию о пользователях услугами связи и о предоставленных им услугах связи, обеспечивающих выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий».

Приведенные ниже требования описывают состав и формат данных, подлежащих выгрузке Оператором. Данные выгружаются оператором на FTP сервер, в корневую директорию. При отсутствии у Оператора полноты требуемых данных, корректировка состава данных производится по согласованию между Оператором и УФСБ.

При вводе в эксплуатацию Оператор предоставляет данные за предшествующие 3 года, а в последствии только изменения. Выгрузка данных осуществляется в виде текстовых файлов(*.txt) в кодировке UTF-8. При составлении файлов должны быть использованы следующие разделители, при этом разделители не должны встречаться в содержимом полей и все строки одного файла должны содержать одинаковое количество разделителей:

Символ разделения полей – точка с запятой “;” (0x3b).

Символ разделения записей – перевод строки (0x0a).

Разделитель дробной части в числах - точка “.”(0x2e).

Для случая, когда требуется внести изменения в выгруженные данные и, при этом, формат был соблюден, предусмотрена возможность исправления существующих записей. Такая возможность реализована с помощью поля RECORD_ACTION. Это поле является необязательным и служит для того, чтобы отметить строку с данными, требующими исправления, для удаления и добавить строку с исправленными данными при выгрузке изменений. Строка с данными, помеченная для удаления, должна полностью совпадать с ранее выгруженной.  Этот механизм следует использовать, например, при ежедневной выгрузке, когда ранее выгруженные данные утратили свою актуальность.

Для связывания данных одного абонента между таблицами допускается использовать одну из групп идентификаторов абонентов из таблиц принадлежности: группа (ID,ABONENT_ID) или группа (INTERNAL_ID1, INTERNAL_ID2). Возможность использования группы (INTERNAL_ID1, INTERNAL_ID2) добавлена в связи с возникшей необходимостью обрабатывать случаи наличия у одного абонента нескольких разных адресов установки оборудования.

Файлы именуются и составляются в соответствии со следующими правилами:

- Правила наименования файлов.

Общие правила:

- <yyyy> - год формирования таблицы (формат 1970…);

- <MM> - месяц формирования таблицы (формат 01…12);

- <dd> - день формирования таблицы (формат 01..31);

- <HH> - час формирования таблицы (формат 00…23);

- <mm> - минута формирования таблицы (формат 00..59);

  - Абонентская принадлежность.

    - ABONENT

Данный тип выгрузки содержит данные об абонентах, их типах и данные, позволяющие идентифицировать абонента.

Формат имени файла ABONENT_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - ABONENT_IDENT

Данный тип выгрузки содержит данные об идентификаторах абонентов для различных типов услуг связи.

Формат имени файла ABONENT_IDENT_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - ABONENT_SRV

Данный тип выгрузки содержит данные о списке предоставляемых абоненту услуг.

Формат имени файла ABONENT_SRV_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - ABONENT_ADDR

Данный тип выгрузки содержит данные о списке адресов абонентов.

Формат имени файла ABONENT_ADDR_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - ABONENT_USER

Данный тип выгрузки содержит данные о списке внутренних пользователей организаций.

Формат имени файла ABONENT_USER_yyyyMMdd_HHmm.txt

  - Абонентские платежи

    - PAYMENTS

Данный тип выгрузки содержит данные об абонентских платежах.

Формат имени файла PAYMENT_yyyyMMdd_HHmm.txt

  - Справочная информация

    - REGIONS

Данный справочник содержит описание операторов связи или филиалов.

Формат имени файла REGIONS_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - SUPPLEMENTARY_SERVICE

Данный справочник содержит описание предоставляемых услуг.

Формат имени файла SUPPLEMENTARY_SERVICE_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - PAY_TYPE

Данный справочник содержит описание типов платежей.

Формат имени файла PAY_TYPE_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - DOC_TYPE

Данный справочник содержит описание типов документов.

Формат имени файла DOC_TYPE_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - IP_PLAN

Данный справочник содержит описание плана IP-адресации.

Формат имени файла IP_PLAN_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - PHONE_PLAN

Данный справочник содержит описание плана номерной емкости.

Формат имени файла PHONE_PLAN_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - GATEWAY

Данный справочник содержит описание шлюзов.

Формат имени файла GATEWAY_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - IP_GATEWAY

Данный справочник содержит описание IP-шлюзов.

Формат имени файла IP_GATEWAY_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - PHONE_SPECIAL

Данный справочник содержит описание специальных номеров.

Формат имени файла PHONE_SPECIAL_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - BASIC_STATION_SECTOR

Данный справочник содержит описание описание базовых станций.

Формат имени файла BASIC_STATION_SECTOR _yyyyMMdd_HHmm.txt

    - BASIC_STATION_SECTOR_IDENTIFIERS

Данный справочник является дополнением к справочнику базовых станций.

Формат имени файла BASIC_STATION_SECTOR_IDENTIFIERS _yyyyMMdd_HHmm.txt

    - BASIC_STATION_SECTOR_ANTENNA

Данный справочник является дополнением к справочнику базовых станций.

Формат имени файла BASIC_STATION_SECTOR_ANTENNA _yyyyMMdd_HHmm.txt

    - ROAMING_PARTNERS

Данный справочник содержит описание роуминговых партнёров.

Формат имени файла ROAMING_PARTNERS_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - SWITCHES

Данный справочник содержит описание коммутаторов.

Формат имени файла SWITCHES_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - BUNCHES

Данный справочник содержит описание пучков соединительных линий.

Формат имени файла BUNCHES_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - BUNCHES_MAPS

Данный справочник содержит карту связей пучков соединительных линий.

Формат имени файла BUNCHES_MAPS_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - SIGNAL_POINT_CODES

Данный справочник содержит коды сигнальных точек OPC/DPC.

Формат имени файла SIGNAL_POINT_CODES_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - MOBILE_IDENTITY_PLANS

Данный справочник содержит план нумерации идентификаторов мобильных телефонных абонентов.

Формат имени файла MOBILE_IDENTITY_PLANS_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - CALL_TYPES

Данный справочник содержит описание типов вызовов.

Формат имени файла CALL_TYPES_yyyyMMdd_HHmm.txt

    - TERM_CAUSES

Данный справочник содержит описание причин завершения соединений.

Формат имени файла TERM_CAUSES_yyyyMMdd_HHmm.txt

  - CDR

    - CDR

Данный тип выгрузки содержит данные о телефонных соединениях абонентов.

Формат имени файла CDR_yyyyMMdd_HHmm.txt

- Описание типов данных.

  - DATE\TIMESTAMP – поля соответствующие представлению времени в формате yyyy-MM-dd hh:mm:ss, должно соответствовать UTC. Для даты рождения yyyy-MM-dd.

  - INTEGER(x) - целочисленный тип данных в десятичной системе счисления, где x – максимальное количество символов.

  - STRING(x) - строковый тип данных, где x – максимальное количество символов.

  - LIST {(x),(y),…} – перечисляемый тип данных.

  - OCTET STRING(x) – байтовая последовательность в HEX, где x – максимальное количество байтов.

  - DEC STRING(x) – DEC-строка, где x – максимальное количество символов.

  - TYPE(x,y) – код типа, может принимать значение либо x, либо y.

- Описание формата и полей таблиц.

Первая строка каждого текстового файла должна содержать названия полей через стандартные разделители.

  - ABONENT

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID | INTEGER(0.. 4294967295) | Внутренний идентификатор абонента, использующийся для связи с таблицами других типов | Не заполняется, если для связи с таблицами используется группа (INTERNAL_ID1, INTERNAL_ID2) |
| - 2 | REGION_ID | INTEGER(0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов); |  |
| - 3 | CONTRACT_DATE | TIMESTAMP | Дата и время заключения договора |  |
|  | CONTRACT | STRING(1 .. 64) | Номер договора |  |
|  | ACCOUNT | STRING(1 .. 30) | Номер счета абонента |  |
|  | ACTUAL_FROM | TIMESTAMP | Дата и время начала интервала, на котором актуальна информация |  |
|  | ACTUAL_TO | TIMESTAMP | Дата и время окончания интервала, на котором актуальна информация |  |
|  | ABONENT_TYPE | TYPE(42,43) | Тип абонента: "42" - физическое лицо, "43" - юридическое лицо |  |
|  | NAME_INFO_TYPE | TYPE (1) | Для физ. лица: тип ФИО абонента: "0"-структурированный "1" - неструктурированный |  |
|  | FAMILY_NAME | STRING (1 .. 128) | Фамилия | При значении поля 9, равном «1», не заполняется (остается пустым) |
|  | GIVEN_NAME | STRING (1 .. 128) | Имя | При значении поля 9, равном «1», не заполняется (остается пустым) |
|  | INITIAL_NAME | STRING (1 .. 128) | Отчество | При значении поля 9, равном «1», не заполняется (остается пустым) |
|  | UNSTRUCT_NAME | STRING (1 .. 1024) | Неструктурированное ФИО | При значении поля 9, равном «0», не заполняется (остается пустым) |
|  | BIRTH_DATE | DATE | Для физ. лица: дата рождения |  |
|  | IDENT_CARD_TYPE_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Для физ. лица: тип документа, удостоверяющего личность (ссылка на справочник типов документов) |  |
|  | IDENT_CARD_TYPE | TYPE (1) | Для физ. лица: Тип заполнения описания документа: "0" -структурированный "1" - неструктурированный |  |
|  | IDENT_CARD_SERIAL | STRING (1 .. 16) | Серия удостоверения личности | При значении поля 16, равном «1», не заполняется (остается пустым) |
|  | IDENT_CARD_NUMBER | DEC STRING (1 .. 16) | Номер удостоверения личности | При значении поля 16, равном «1», не заполняется (остается пустым) |
|  | IDENT_CARD_DESCRIPTION | STRING (1 .. 256) | Когда и кем выдано | При значении поля 16, равном «1», не заполняется (остается пустым) |
|  | IDENT_CARD_UNSTRUCT | STRING (1 .. 512) | неструктурированная информация по документу удостоверяющему личность | При значении поля 16, равном «0», не заполняется (остается пустым) |
|  | BANK | STRING(1 .. 256) | банк абонента (используемый при расчетах с оператором связи) |  |
|  | BANK_ACCOUNT | STRING(1 .. 30) | счет абонента в банке (используемый при расчетах с оператором связи) |  |
|  | FULL_NAME | STRING (1 .. 128) | Для юр. лица: полное наименование юр. Лица |  |
|  | INN | STRING (1 .. 64) | Для юр. лица: ИНН |  |
|  | CONTACT | STRING (1 .. 128) | Для юр. лица: контактное лицо |  |
|  | PHONE_FAX | STRING (1 .. 128) | Для юр. лица: контактные телефоны, факс |  |
|  | STATUS | TYPE (1) { active (0), not-active (1) } | текущий статус абонента "0" – активный (подключен) или, "1" - неактивный (отключен) |  |
|  | ATTACH | TIMESTAMP | дата и время подключения основной услуги (если подключение производилось на интервале актуальности) |  |
|  | DETACH | TIMESTAMP | дата и время отключения основной услуги (если отключение производилось на интервале актуальности) |  |
|  | NETWORK_TYPE | TYPE (2) { not-specified(0), mob-gsm(1), mob-cdma(2), fix-pstn(3), data-ip(4), data-srv(5), data-ip-mob(6), data-ip-wifi (7), data-ip-max (8), paging(9), voip(10)} | стандарт связи: 0 - неконкретизированный стандарт, 1 - сеть мобильной связи стандарта GSM, 2 - сеть мобильной связи стандарта CDMA, 3 - ТФоП-сеть, 4 - стационарные сети передачи данных, 5 - ТМС-службы, 6 - мобильная сеть передачи данных, 7 - беспроводная сеть передачи данных стандарта WiFi, 8 - беспроводная сеть передачи данных стандарта WiMAX, 9 - персональный радиовызов, 10 - сеть передачи голосовой информации посредством сети передачи данных |  |
|  | RECORD_ACTION | TYPE (1) | Действие: 1 – добавить запись 2 – удалить запись | В случае отсутствия поля применяется действие добавления. Применяется при инкрементальной выгрузке. |
|  | INTERNAL_ID1 | STRING (1 .. 128) | Внутренний идентификатор абонента, использующийся для связи с таблицами других типов | Не заполняется, если для связи с таблицами используется группа (ID,ABONENT_ID) |

  - ABONENT_IDENT

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ABONENT_ID | INTEGER(0.. 4294967295) | Внутренний идентификатор абонента, использующийся для связи с таблицами других типов | Не заполняется, если для связи с таблицами используется группа (INTERNAL_ID1, INTERNAL_ID2) |
|  | REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |
|  | IDENT_TYPE | TYPE(1) | Тип идентификатора стандарта связи: "1" – PAGER "2" – PSTN "3" – GSM "4" – CDMA "5" – DATA NETWORK "6" – VOIP |  |
|  | PHONE | STRING (2 .. 32) | Телефонный номер в международном формате E.164/идентификатор сети персонального радиовызова. | Заполняется для всех типов(поле 3) кроме IDENT_TYPE = "5". |
|  | INTERNAL_NUMBER | STRING (1 .. 32) | Для pstn: дополнительный внутренний номер, если есть |  |
|  | IMSI | DEC STRING (10 .. 18) | Для gsm,cdma: идентификатор мобильного абонента |  |
|  | IMEI | DEC STRING (10 .. 18) | Для gsm,cdma: идентификатор мобильной станции |  |
|  | ICC | DEC STRING (10 .. 20) | Для gsm,cdma: идентификатор SIM-карты абонента |  |
|  | MIN | DEC STRING (10 .. 18) | Для cdma: идентификатор мобильного абонента |  |
|  | ESN | DEC STRING (10 .. 18) | Для cdma: идентификатор мобильной станции |  |
|  | EQUIPMENT_TYPE | TYPE(1) | Для data-network: тип идентификатора пользовательского оборудования сети передачи данных: 0 – MAC-адрес, 1- ATM адрес |  |
|  | MAC | OCTET STRING (6) | MAC-адрес оконечного сетевого оборудования (HEX,12 символов в верхнем регистре) | Заполняется при IDENT_TYPE = "5" EQUIPMENT_TYPE=0 |
|  | VPI | OCTET STRING (1) | Номер виртуального тракта сети АТМ (VCI) (HEX, 2 символа в верхнем регистре) | Заполняется при IDENT_TYPE = "5" EQUIPMENT_TYPE=1 |
|  | VCI | OCTET STRING (2) | Номер виртуального канала сети АТМ (VCI) (HEX, 4 символа в верхнем регистре) | Заполняется при IDENT_TYPE = "5" EQUIPMENT_TYPE=1 |
|  | LOGIN | STRING (1 .. 128) | Для data-network, voip: имя пользователя – login |  |
|  | E_MAIL | STRING (1 .. 128) | Для data-network: адрес электронной почты |  |
|  | PIN | DEC STRING (2 .. 20) | Для data-network: PIN |  |
|  | USER_DOMAIN | STRING (2 .. 128) | Для data-network: пользовательский домен |  |
|  | RESERVED | STRING (1 .. 128) | Для data-network: резерв |  |
|  | ORIGINATOR_NAME | STRING (1 .. 32) | Для voip: общедоступное имя инициатора связи |  |
|  | IP_TYPE | TYPE (1) | Для data-network, voip: тип IP адреса абонента: "0" - протокол версии 4, "1" - протокол версии 6. |  |
|  | IPV4 | OCTET STRING (4) | Для протокола версии IP4 (HEX, 8 символов HEX в верхнем регистре). |  |
|  | IPV6 | OCTET STRING (SIZE (16) | Для протокола версии IP6 (HEX, 32 символов HEX в верхнем регистре) |  |
|  | IPV4_MASK | OCTET STRING (4) | Маска сети для протокола IPv4. (8 символов HEX в верхнем регистре). |  |
|  | IPV6_MASK | OCTET STRING (16) | Маска сети для протокола IPv6. (32 символа HEX в верхнем регистре). |  |
|  | BEGIN_TIME | TIMESTAMP | Дата и время начала оказания основной услуги по идентификатору. |  |
|  | END_TIME | TIMESTAMP | Дата и время конца оказания основной услуги по идентификатору. |  |
|  | LINE_OBJECT | STRING (1 .. 128) | Описание объекта связи |  |
|  | LINE_CROSS | STRING (1 .. 128) | Описание кросса |  |
|  | LINE_BLOCK | STRING (1 .. 128) | Описание блока |  |
|  | LINE_PAIR | STRING (1 .. 128) | Описание пары |  |
|  | LINE_RESERVED | STRING (1 .. 128) | Резерв |  |
|  | LOC_TYPE | TYPE (1) | Тип последнего зафиксированного местоположения для мобильных абонентов, 0 - местоположение мобильного абонента, 1 - местоположение абонента мобильной сети передачи данных, 2 - географическое местоположение |  |
|  | LOC_LAC | INTEGER (0 .. 65535) | Код зоны мобильного абонента | Для LOC_TYPE = "0" |
|  | LOC_CELL | INTEGER (0 .. 4294967295) | Идентификатор базовой станции мобильного абонента | Для LOC_TYPE = "0" |
|  | LOC_TA | INTEGER (0 .. 63) | Timing Advance (временная компенсация) | Для LOC_TYPE = "0" |
|  | LOC_CELL_WIRELESS | STRING (1 .. 64) | Идентификатор сектора мобильной сети передачи данных | Для LOC_TYPE = "1" |
|  | LOC_MAC | OCTET STRING (6) | MAC-адрес сетевого оборудования сектора | Для LOC_TYPE = "1" |
|  | LOC_LATITUDE | REAL | Широта. В файловой выгрузке разделитель – символ точки. | Для LOC_TYPE = "2" |
|  | LOC_LONGITUDE | REAL | Долгота. В файловой выгрузке разделитель – символ точки. | Для LOC_TYPE = "2" |
|  | LOC_PROJECTION_TYPE | LIST { wgs84 (0), utm (1), sgs85 (2) } | Тип проекции координат (wgs84 (0), utm (1), sgs85 (2)) | Для LOC_TYPE = "2" |
|  | RECORD_ACTION | TYPE (1) | Действие: 1 – добавить запись 2 – удалить запись | В случае отсутствия поля применяется действие добавления Применяется при инкрементальной выгрузке. |
|  | INTERNAL_ID1 | STRING (1 .. 128) | Внутренний идентификатор абонента, использующийся для связи с таблицами других типов | Не заполняется, если для связи с таблицами используется группа (ID,ABONENT_ID) |
|  | INTERNAL_ID2 | STRING (1 .. 128) | Дополнительный внутренний идентификатор абонента, использующийся для уточнения связи с таблицей адресов (в части адресов установки оборудования) | Не заполняется, если для связи с таблицами используется группа (ID,ABONENT_ID) |

  - ABONENT_SRV

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ABONENT_ID | INTEGER(0.. 4294967295) | Внутренний идентификатор абонента, использующийся для связи с таблицами других типов | Не заполняется, если для связи с таблицами используется группа (INTERNAL_ID1, INTERNAL_ID2) |
|  | REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |
|  | ID | INTEGER (0.. 4294967295) | Идентификатор услуги(ссылка на справочник услуг) |  |
|  | BEGIN_TIME | TIMESTAMP | дата и время начала оказания услуги |  |
|  | END_TIME | TIMESTAMP | дата и время окончания оказания услуги |  |
|  | PARAMETER | STRING(1..256) | индивидуальные параметры настройки услуги абонента, номер на который осуществляется переадресация |  |
|  | SRV_CONTRACT | STRING(1..64) | Номер сервисного договора на услугу |  |
|  | RECORD_ACTION | TYPE (1) | Действие: 1 – добавить запись 2 – удалить запись | В случае отсутствия поля применяется действие добавления |
|  | INTERNAL_ID1 | STRING (1 .. 128) | Внутренний идентификатор абонента, использующийся для связи с таблицами других типов | Не заполняется, если для связи с таблицами используется группа (ID,ABONENT_ID) |
|  | INTERNAL_ID2 | STRING (1 .. 128) | Дополнительный внутренний идентификатор абонента, использующийся для уточнения связи с таблицей адресов (в части адресов установки оборудования) | Не заполняется, если для связи с таблицами используется группа (ID,ABONENT_ID) |

  - ABONENT_ADDR

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ABONENT_ID | INTEGER(0.. 4294967295) | Внутренний идентификатор абонента, использующийся для связи с таблицами других типов | Не заполняется, если для связи с таблицами используется группа (INTERNAL_ID1, INTERNAL_ID2) |
|  | REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |
|  | ADDRESS_TYPE_ID | TYPE(1) { registered (0), postal (1), invoice (2), device-location (3), reserved (4)} | тип адреса 0 - Адрес регистрации (обязателен для юридических и физических лиц) 1 - Почтовый адрес (дополнительный адрес для юридических лиц) 2 - Адрес доставки счета (дополнительный адрес для юридических лиц) 3 - Адрес установки устройства (телефонов) (дополнительный адрес для абонентов телефонов общего пользования) 4 - Резерв |  |
|  | ADDRESS_TYPE | TYPE (1) | Тип представления адреса: 0 - структурированный 1 - неструктурированный |  |
|  | ZIP | STRING (1 .. 32) | Почтовый индекс, zip-код | Заполняется при ADDRESS_TYPE = 0 |
|  | COUNTRY | STRING (1 .. 128) | Страна | Заполняется при ADDRESS_TYPE = 0 |
|  | REGION | STRING (1 .. 128) | Область | Заполняется при ADDRESS_TYPE = 0 |
|  | ZONE | STRING (1 .. 128) | Район, муниципальный округ | Заполняется при ADDRESS_TYPE = 0 |
|  | CITY | STRING (1 .. 128) | Город, поселок, деревня | Заполняется при ADDRESS_TYPE = 0 |
|  | STREET | STRING (1 .. 128) | Улица | Заполняется при ADDRESS_TYPE = 0 |
|  | BUILDING | STRING (1 .. 128) | Дом, строение | Заполняется при ADDRESS_TYPE = 0 |
|  | BUILD_SECT | STRING (1 .. 128) | Корпус | Заполняется при ADDRESS_TYPE = 0 |
|  | APARTMENT | STRING (1 .. 128) | Квартира, офис | Заполняется при ADDRESS_TYPE = 0 |
|  | UNSTRUCT_INFO | STRING (1 .. 1024) | Описание адреса | Заполняется при ADDRESS_TYPE = 1 |
|  | BEGIN_TIME | TIMESTAMP | Дата и время начала действия описания адреса. |  |
|  | END_TIME | TIMESTAMP | Дата и время окончания действия описания адреса. |  |
|  | RECORD_ACTION | TYPE (1) | Действие: 1 – добавить запись 2 – удалить запись | В случае отсутствия поля применяется действие добавления Применяется при инкрементальной выгрузке. |
|  | INTERNAL_ID1 | STRING (1 .. 128) | Внутренний идентификатор абонента, использующийся для связи с таблицами других типов | Не заполняется, если для связи с таблицами используется группа (ID,ABONENT_ID) |
|  | INTERNAL_ID2 | STRING (1 .. 128) | Дополнительный внутренний идентификатор абонента, использующийся для уточнения связи с таблицами идентификаторов и предоставленных услуг (в части адресов установки оборудования) | Не заполняется, если для связи с таблицами используется группа (ID,ABONENT_ID) |

  - ABONENT_USER

Заполняется только для юр. лица

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABONENT_ID | INTEGER(0.. 4294967295) | Внутренний идентификатор абонента, использующийся для связи с таблицами других типов | Не заполняется, если для связи с таблицами используется группа (INTERNAL_ID1, INTERNAL_ID2) |
| 2 | REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |
| 3 | USER_NUMBER | STRING(1..64) | Внутренний номер |  |
| 4 | USER_NAME | STRING(1..64) | Описатель внутреннего пользователя |  |
| 5 | RECORD_ACTION | TYPE (1) | Действие: 1 – добавить запись 2 – удалить запись | В случае отсутствия поля применяется действие добавления Применяется при инкрементальной выгрузке. |
| 6 | INTERNAL_ID1 | STRING (1 .. 128) | Внутренний идентификатор абонента, использующийся для связи с таблицами других типов | Не заполняется, если для связи с таблицами используется группа (ID,ABONENT_ID) |

  - PAYMENT

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | region_id | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов); |  |
|  | payment_type | TYPE (2) | Тип платежной операции, совершенной абонентом. Пополнение баланса: 80 - через банковский перевод, 81 - через карты экспресс-оплаты, 82 - через терминалы моментальных платежей, 83 - через центры обслуживания клиентов, 84 - посредством снятия денег со счета другого абонента, 85 - через телефонные карты, 86 - если невозможно определить тип платежа, но является пополнением баланса. Перевод средств: 87 - со счета абонента для их снятия в отделении банка, 88 - со счета абонента на банковскую карту, 89 - со счета абонента на счет в банке. |  |
|  | pay_type_id | INTEGER - .. 65535) | Внутренний тип платежа оператора (ссылка на справочник платежей); |  |
|  | payment_date | TIMESTAMP | Время и дата пополнения баланса или перевода средств |  |
|  | amount | STRING (1 .. 64) | Сумма платежа или перевода |  |
|  | amount_CURRENCY | STRING (1 .. 64) | Сумма платежа или перевода в валюте |  |
|  | phone_number | STRING (2 .. 32) | Телефонный номер абонента получателя платежа, может использоваться для связи с абонентскими данными. | PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 81 PAYMENT_TYPE = 82 PAYMENT_TYPE = 83 PAYMENT_TYPE = 84 PAYMENT_TYPE = 85 PAYMENT_TYPE = 86 |
|  | account | STRING (1 .. 30) | Номер счета абонента, используемый при расчетах с оператором, может использоваться для связи с абонентскими данными. | PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 81 PAYMENT_TYPE = 82 PAYMENT_TYPE = 83 PAYMENT_TYPE = 84 PAYMENT_TYPE = 85 PAYMENT_TYPE = 86 |
|  | ABONENT_ID | STRING (1 .. 128) | Внутренний идентификатор абонента у оператора . Используется для связывания с другими таблицами данных. | Содержимое полей (ID,ABONENT_ID) или поля (INTERNAL_ID1) из таблиц принадлежности, в зависимости от используемой для связи с таблицами группы идентификаторов. |
|  | bank_account | STRING (1 .. 64) | Номер банковского счета, с которого совершен платеж | PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 89 |
|  | bank_name | STRING (1 .. 512) | Наименование банка, со счета которого совершен перевод. Для 87, 88, 89 - наименование банка получателя | PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 87 PAYMENT_TYPE = 89 |
|  | express_card_number | STRING (1 .. 64) | Номер карты экспресс-оплаты | PAYMENT_TYPE = 81 |
|  | terminal_id | STRING (1 .. 64) | Идентификатор терминала | PAYMENT_TYPE = 82 |
|  | terminal_number | DEC STRING (2 ..20) | Номер терминала | PAYMENT_TYPE = 82 |
|  | latitude | REAL | Адрес совершения платежа: широта | PAYMENT_TYPE = 82 |
|  | longitude | REAL | Адрес совершения платежа: долгота | PAYMENT_TYPE = 82 |
|  | projection_type | TYPE(1) | Адрес совершения платежа: тип проекции координат 0 - wgs84, 1 - utm , - - sgs85 | PAYMENT_TYPE = 82 |
|  | center_id | STRING (1 .. 64) | идентификатор центра обслуживания клиентов | PAYMENT_TYPE = 83 |
|  | donated_phone_number | STRING (2 .. 32) | Телефон абонента - отправителя платежа, может использоваться для связи с абонентскими данными. | PAYMENT_TYPE = 84 PAYMENT_TYPE = 87 PAYMENT_TYPE = 88 PAYMENT_TYPE = 89 |
|  | donated_account | STRING (1 .. 64) | Номер счета абонента - отправителя платежа, может использоваться для связи с абонентскими данными. | PAYMENT_TYPE = 84 PAYMENT_TYPE = 87 PAYMENT_TYPE = 88 PAYMENT_TYPE = 89 |
|  | donated_internal_id1 | STRING (1 .. 128) | Идентификатор абонента - отправителя платежа от оператора для связи с абонентскими данными | PAYMENT_TYPE = 84 PAYMENT_TYPE = 87 PAYMENT_TYPE = 88 PAYMENT_TYPE = 89 |
|  | donated_internal_id2 | STRING (1 .. 128) | Идентификатор абонента - отправителя платежа от оператора для связи с абонентскими данными | PAYMENT_TYPE = 84 PAYMENT_TYPE = 87 PAYMENT_TYPE = 88 PAYMENT_TYPE = 89 |
|  | card_number | DEC STRING (2 ..20) | номер телефонной карты | PAYMENT_TYPE = 85 |
|  | pay_params | STRING (1 .. 512) | неструктурированная информация о платеже |  |
|  | person_recieved | STRING (1 .. 512) | Получатель платежа (ФИО и прочая неструктурированная информация) | PAYMENT_TYPE = 87 |
|  | bank_division_name | STRING (1 .. 512) | Наименование отделения банка получателя | PAYMENT_TYPE = 87 |
|  | bank_card_id | DEC STRING (1 ..12) | Номер банковской карты получателя перевода | PAYMENT_TYPE = 88 |
|  | address_type_id | TYPE(1) | Тип адреса: 0 - Адрес регистрации 1 - Почтовый адрес 2 - Адрес доставки счета 3 - Адрес установки устройства 4 - Резерв | PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 82 PAYMENT_TYPE = 83 PAYMENT_TYPE = 87 |
|  | address_type | TYPE(1) | Тип представления адреса: 0 - структурированный 1 - неструктурированный | address_type = 0 PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 82 PAYMENT_TYPE = 83 PAYMENT_TYPE = 87 |
|  | zip | STRING (1 .. 32) | Почтовый индекс, zip-код | address_type = 0 PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 82 PAYMENT_TYPE = 83 PAYMENT_TYPE = 87 |
|  | country | STRING (1 .. 128) | Страна | address_type = 0 PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 82 PAYMENT_TYPE = 83 PAYMENT_TYPE = 87 |
|  | region | STRING (1 .. 128) | Область | address_type = 0 PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 82 PAYMENT_TYPE = 83 PAYMENT_TYPE = 87 |
|  | zone | STRING (1 .. 128) | Район, муниципальный округ | address_type = 0 PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 82 PAYMENT_TYPE = 83 PAYMENT_TYPE = 87 |
|  | city | STRING (1 .. 128) | Город, поселок, деревня | address_type = 0 PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 82 PAYMENT_TYPE = 83 PAYMENT_TYPE = 87 |
|  | street | STRING (1 .. 128) | Улица | address_type = 0 PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 82 PAYMENT_TYPE = 83 PAYMENT_TYPE = 87 |
|  | building | STRING (1 .. 128) | Дом, строение | address_type = 0 PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 82 PAYMENT_TYPE = 83 PAYMENT_TYPE = 87 |
|  | build_sect | STRING (1 .. 128) | Корпус | address_type = 0 PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 82 PAYMENT_TYPE = 83 PAYMENT_TYPE = 87 |
|  | apartment | STRING (1 .. 128) | Квартира, офис | address_type = 0 PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 82 PAYMENT_TYPE = 83 PAYMENT_TYPE = 87 |
|  | unstruct_info | STRING (1 .. 1024) | Неструктурированный адрес | address_type = 1 PAYMENT_TYPE = 80 PAYMENT_TYPE = 82 PAYMENT_TYPE = 83 PAYMENT_TYPE = 87 |
|  | RECORD_ACTION | TYPE (1) | Действие: 1 – добавить запись 2 – удалить запись | В случае отсутствия поля применяется действие добавления |

  - REGIONS

| № | Поле | Тип | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | id | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора, филиала оператора, региона |  |
|  | begin_time | TIMESTAMP | Время начала действия |  |
|  | end_time | TIMESTAMP | Время конца действия |  |
|  | description | STRING (1 .. 256) | Описание/наименование оператора связи или филиала |  |
|  | MCC | DEC STRING (3) | Mobile Country Code - код страны |  |
|  | MNC | DEC STRING (3) | Mobile Network Code - код оператора связи |  |

  - SUPPLEMENTARY_SERVICE

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | id | INTEGER (0..4294967295 ) | Идентификатор услуги |  |
|  | mnemonic | STRING (1..64) | Мнемоническое обозначение |  |
|  | begin_time | TIMESTAMP | Время начала действия |  |
|  | end_time | TIMESTAMP | Время конца действия |  |
|  | description | STRING (1 .. 256) | Описание |  |
|  | region_id | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |

  - PAY_TYPE

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | INTEGER (0.. 4294967295) | Внутренний тип платежа оператора |  |
| 2 | BEGIN_TIME | TIMESTAMP | Время начала действия |  |
| 3 | END_TIME | TIMESTAMP | Время конца действия, если тип действующий - дата 31.12.2024 |  |
| 4 | DESCRIPTION | STRING (256) | Описание |  |
| 5 | REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |

  - DOC_TYPE

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | doc_type_id | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор типа документа |  |
|  | begin_time | TIMESTAMP | Время начала действия |  |
|  | end_time | TIMESTAMP | Время конца действия |  |
|  | description | STRING (1 .. 256) | Описание (наименование) документа |  |
|  | region_id | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |

  - IP_PLAN

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPTION | STRING (1 .. 256) | Описание назначения диапазона |  |
|  | ip_type | TYPE (1) | Тип IP-адреса по версии протокола, 0 - протокол версии 4, 1 - протокол версии 6 |  |
|  | IPV4 | OCTET STRING (4) | IPv4-адрес подсети (8 символов HEX в верхнем регистре) | Заполняется при IP_TYPE = 0 |
|  | IPV6 | OCTET STRING (16) | IPv6-адрес подсети (32 символа HEX в верхнем регистре) | Заполняется при IP_TYPE = 1 |
|  | IPV4_MASK | OCTET STRING (4) | IPv4-маска подсети (8 символов HEX в верхнем регистре) | Заполняется при IP_TYPE = 0 |
|  | IPV6_MASK | OCTET STRING (16) | IPv6-маска (32 символа HEX в верхнем регистре) | Заполняется при IP_TYPE = 1 |
|  | BEGIN_TIME | TIMESTAMP | Дата и время начала действия диапазона |  |
|  | END_TIME | TIMESTAMP | Дата и время конца действия диапазона |  |
|  | REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |

  - PHONE_PLAN

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ISO_3166_ALPHA_2 | STRING (2) | 2-х символьная аббревиатура страны |  |
|  | ISO_3166_ALPHA_3 | STRING (3) | 3-х символьная аббревиатура страны |  |
|  | COUNTRY_CODE | STRING (3) | Международный код страны |  |
|  | NUMBER_PREFIX | STRING (14) | Номерной телефонный префикс оператора связи, включая код зоны |  |
|  | AREA_CODE_LENGTH | INTEGER (0 .. 6) | Длина кода зоны в телефонном префиксе оператора связи |  |
|  | MIN_NUMBER_LENGTH | INTEGER (1 .. 15) | Минимальная длина абонентского номера, символов (national-significant-number + min-subscr) |  |
|  | MAX_NUMBER_LENGTH | INTEGER (1 .. 15) | Максимальная длина абонентского номера, символов (national-significant-number + max-subscr) |  |
|  | UTC_MIN | INTEGER (-12 .. 12) | Минимальный часовой пояс |  |
|  | UTC_MAX | INTEGER (-12 .. 12) | Максимальный часовой пояс |  |
|  | COUNTRY_DEST | STRING (2 .. 255) | Страна |  |
|  | NETWORK_TYPE | TYPE (1) { NOT-SPECIFIED(0), MOB-GSM(1), MOB-CDMA(2), FIX-PSTN(3), DATA-IP(4), DATA-SRV(5), DATA-IP-MOB(6), DATA-IP-WIFI (7), DATA-IP-MAX (8), PAGING(9), VOIP(10) } | Тип сети связи |  |
|  | CAPACITY_FROM | DEC STRING (1 .. 15) | Нижняя граница диапазона выданных номеров (от) |  |
|  | CAPACITY_TO | DEC STRING (1 .. 15) | Верхняя граница диапазона выданных номеров (до) |  |
|  | CAPACITY_SIZE | INTEGER (1 .. 1000000) | Количество выделенных номеров в диапазоне (емкость) |  |
|  | LOCATION | STRING (0 .. 255) | Текстовое описание местоположения оператора связи |  |
|  | OPERATOR_NAME | STRING (0 .. 255) | Наименование оператора связи |  |
|  | BEGIN_TIME | TIMESTAMP | Дата и время начала действия номерной емкости |  |
|  | END_TIME | TIMESTAMP | Дата и время завершения действия номерной емкости |  |
|  | MCC | DEC STRING (3) | Mobile Country Code -Код страны |  |
|  | MNC | DEC STRING (3) | Mobile Network Code - Код оператора связи |  |
|  | STATUS | STRING (2 .. 128) | Текущее состояние номерной емкости |  |
|  | DESCRIPTION | STRING (2 .. 255) | Расшифровка оказываемых услуг связи по номерной емкости |  |
|  | OPERATOR_CODE | STRING (0 .. 4) | Международный идентификатор оператора связи |  |
|  | REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |

  - GATEWAY

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GATE_ID | INTEGER (0 .. 4294967295) | Идентификатор шлюза |  |
|  | begin_time | TIMESTAMP | Дата и время начала действия шлюза |  |
|  | end_time | TIMESTAMP | Дата и время конца действия шлюза |  |
|  | description | STRING (1 .. 256)) | Описание |  |
|  | gate_type | TYPE(1) { sgsn(0), ggsn(1), smsc(2), gmsc(3), hss(4), pstn(5), voip-gw(6), aaa(7), nat(8) } | Тип шлюза: 0 – sgsn, 1 – ggsn, 2 – smsc, 3 – gmsc, 4 – hss, 5 – pstn, 6 – voip-gw, 7 – aaa, 8 – nat |  |
|  | address_type_id | TYPE (1) { registered (0), postal (1), invoice (2), device-location (3), reserved (4)} | Тип адреса: registered (0), (обязателен) postal (1), (доп. адрес для юр. лиц) invoice (2), (доп. адрес для юр. лиц) device-location (3), (адрес установки) reserved (4) |  |
|  | address_type | TYPE (1) | Тип представления адреса: 0 - структурированный 1 -неструктурированный |  |
|  | zip | STRING (1 .. 32) | Адрес места установки шлюза: почтовый индекс, zip-код |  |
|  | country | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки шлюза: страна |  |
|  | region | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки шлюза: область |  |
|  | zone | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки шлюза: район/муниципальный округ |  |
|  | city | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки шлюза: населенный пункт |  |
|  | street | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки шлюза: улица |  |
|  | building | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки шлюза: дом/строение |  |
|  | build_sect | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки шлюза: корпус |  |
|  | apartment | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки шлюза: квартира/офис |  |
|  | unstruct_info | STRING (1 .. 1024)) | Неструктурированный адреса места установки шлюза |  |
|  | region_id | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |

  - IP_GATEWAY

Таблица является дополнением к GATEWAY

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gate_id | INTEGER (0 .. 4294967295) | Идентификатор шлюза |  |
|  | ip_type | TYPE { IPv4 (0), IPv6 (1)} | Тип IP-адреса: 0 - версия протокола 4, 1 - версия 6. |  |
|  | IPV4 | OCTET STRING (4) | IPv4-адрес (8 символов HEX в верхнем регистре) | Заполняется при IP_TYPE = 0 |
|  | IPV6 | OCTET STRING (16) | IPv6-адрес (32 символа HEX в верхнем регистре) | Заполняется при IP_TYPE = 1 |
|  | IP_PORT | OCTET STRING (2) | IP-порт (4 символа HEX в верхнем регистре) |  |
|  | REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |

  - PHONE_SPECIAL

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PHONE_NUMBER | STRING (2 .. 32) | Специальный номер |  |
|  | DESCRIPTION | STRING (1 .. 256) | Описание (наименование, назначение) специального номера |  |
|  | BEGIN_TIME | TIMESTAMP | Время начала действия |  |
|  | END_TIME | TIMESTAMP | Время конца действия |  |
|  | ip_type | TYPE { IPv4 (0), IPv6 (1)} | Заполняется только при наличии данных в одном из полей – IPV4, либо IPV6 |  |
|  | IPV4 | OCTET STRING (4) | Адрес в сети передачи данных четвертой версии IP-протокола (8 символов HEX в верхнем регистре) |  |
|  | IPV6 | OCTET STRING (16) | Адрес в сети передачи данных шестой версии IP-протокола (32 символа HEX в верхнем регистре) |  |
|  | REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |

  - BASIC_STATION_SECTOR

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID | INTEGER (0 .. 4294967295) | Уникальный идентификатор сектора для связи с другими таблицами |  |
|  | BEGIN_TIME | TIMESTAMP | Время начала действия базовой станции |  |
|  | END_TIME | TIMESTAMP | Время конца действия базовой станции |  |
|  | ADDRESS | STRING (1 .. 256) | Произвольное текстовое описание адреса или места расположения |  |
|  | BASIC_STATION_TYPE | TYPE(1){ gsm (0), cdma (1), umts (2), wifi (3), wimax (4)} | Тип сети базовой станции |  |
|  | ADDRESS_TYPE_ID | TYPE(1) | Тип адреса: 0 - Адрес регистрации 1 - Почтовый адрес 2 - Адрес доставки счета 3 - Адрес установки устройства 4 - Резерв |  |
|  | ADDRESS_TYPE | TYPE(1) | Тип представления адреса: 0 - структурированный 1 - неструктурированный |  |
|  | ZIP | STRING (1 .. 32) | Почтовый индекс, zip-код |  |
|  | COUNTRY | STRING (1 .. 128) | Страна |  |
|  | REGION | STRING (1 .. 128) | Область |  |
|  | ZONE | STRING (1 .. 128) | Район, муниципальный округ |  |
|  | CITY | STRING (1 .. 128) | Город, поселок, деревня |  |
|  | STREET | STRING (1 .. 128) | Улица |  |
|  | BUILDING | STRING (1 .. 128) | Дом, строение |  |
|  | BUILD_SECT | STRING (1 .. 128) | Корпус |  |
|  | APARTMENT | STRING (1 .. 128) | Квартира, офис |  |
|  | UNSTRUCT_INFO | STRING (1 .. 1024) | Неструктурированный адрес |  |
|  | LOC_LATITUDE | REAL | Широта. В файловой выгрузке разделитель – символ точки. |  |
|  | LOC_LONGITUDE | REAL | Долгота. В файловой выгрузке разделитель – символ точки. |  |
|  | LOC_PROJECTION_TYPE | LIST { wgs84 (0), utm (1), sgs85 (2) } | Тип проекции координат (wgs84 (0), utm (1), sgs85 (2)) |  |
|  | REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |

  - BASIC_STATION_SECTOR_IDENTIFIERS

Таблица является дополнением к BASIC_STATION_SECTOR

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID | INTEGER (0 .. 4294967295) | Уникальный идентификатор сектора для связи с другими таблицами |  |
|  | TYPE | TYPE(1){ telepone(0) wireless (1)} | Тип идентификаторов сектора 0 - идентификаторы сектора для телефонной сети 1 - идентификаторы сектора для сети передачи данных |  |
|  | LAC | INTEGER (0 .. 65535) | Код зоны | Заполняется при TYPE= "0" |
|  | CELL | INTEGER (0 .. 4294967295) | Идентификатор сектора базовой станции (идентификатор базовой станции и сектор) | Заполняется при TYPE= "0" |
|  | CELL_SIGN | STRING (1 .. 18) | Телефонный идентификатор соты | Заполняется при TYPE= "0" |
|  | CELL_STR | STRING (1 .. 64) | Идентификатор сектора передачи данных | Заполняется при TYPE= "1" |
|  | IP_TYPE | TYPE { IPv4 (0), IPv6 (1)} | Тип IP-адреса: 0 - версия протокола 4, 1 - версия 6. | Заполняется при TYPE= "1" |
|  | IPV4 | OCTET STRING (4) | IPv4-адрес (8 символов HEX в верхнем регистре) | Заполняется при TYPE= "1" Заполняется при IP_TYPE = 0 |
|  | IPV6 | OCTET STRING (16) | IPv6-адрес (32 символа HEX в верхнем регистре) | Заполняется при TYPE= "1" Заполняется при IP_TYPE = 1 |
|  | IP_PORT | OCTET STRING (2) | IP-порт (4 символа HEX в верхнем регистре) | Заполняется при TYPE= "1" |
|  | MAC | OCTET STRING (6) | MAC-адрес сетевого оборудования сектора. (HEX,12 символов в верхнем регистре) | Заполняется при TYPE= "1" |

  - BASIC_STATION_SECTOR_ANTENNA

Таблица  является дополнением к BASIC_STATION_SECTOR

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID | INTEGER (0 .. 4294967295) | Уникальный идентификатор сектора для связи с другими таблицами |  |
|  | TYPE | TYPE(1){ gsm-antenna (0), cdma-antenna (1), wireless-antenna(2)} | 0 - Параметры антенной системы GSM-сектора 1 - Параметры антенной системы CDMA-сектора 2 - Параметры антенной системы WiFi/WiMAX-сектора |  |
|  | AZIMUTH | INTEGER (-1 .. 359), | Азимут относительно направления на север, в градусах, если -1, то нет направленности |  |
|  | WIDTH | INTEGER (0 .. 359) | Ширина растра в градусах |  |
|  | HORIZON_ANGLE | INTEGER (0 .. 359) | Угол наклона сектора к горизонту |  |
|  | POWER | INTEGER (0 .. 25000) | Мощность в ваттах (сектор) |  |
|  | FREQUENCY | INTEGER (0 .. 10000000000) | Частота излучения (сектор) | Заполняется при TYPE=0 |
|  | FREQUENCY_START | INTEGER (0 .. 10000000000) | Нижняя частота излучения диапазона (сектор) | Заполняется при TYPE=1,2 |
|  | FREQUENCY_STOP | INTEGER (0 .. 10000000000) | Верхняя частота излучения диапазона (сектор) | Заполняется при TYPE=1,2 |
|  | LEAF_LEVEL | INTEGER (-45 .. 45) | Уровень боковых лепестков | Заполняется при TYPE=1,2 |
|  | VERTICAL_LIFT | INTEGER (0 .. 100) | Высота подвеса сектора |  |
|  | GAIN_FACTOR | INTEGER (-100 .. 100) | Коэффициент усиления антенны (Дб) |  |
|  | POLARISATION | INTEGER (-45 .. 45) | Поляризация антенной системы |  |
|  | BS_SETTING | TYPE(1){ indoor(0) outdoor(1) underground (2)} | Тип расположения БС | Заполняется при TYPE=0 |
|  | THICKNESS | INTEGER (0 .. 359) | Ширина диаграммы направленности основного лепестка сектора БС по вертикали (в градусах) | Заполняется при TYPE=0 |
|  | GENERATION | TYPE(1){ 2g(0) 3g(1) 4g(2) 5g(3)} | Поколение | Заполняется при TYPE=0 |
|  | CONTROLLER_NUM | STRING (1 .. 128) | Номер контроллера БС | Заполняется при TYPE=0 |
|  | BCC_NCC | STRING (1 .. 128) | Код идентификации базовой станции (BCC + NCC) | Заполняется при TYPE=0 |
|  | CELL_TYPE | TYPE(1){ macro (0), micro (1), pico (2), femto (3)} | Тип БС соты (макро-, микро-, пико-, фемто-) | Заполняется при TYPE=0 |
|  | RADIATION_CLASS | STRING (1 .. 32) | Класс излучения (например: 200KG7D) | Заполняется при TYPE=0 |
|  | NAME | STRING (1 .. 32) | Наименование базовой станции (номер БС в базах оператора) | Заполняется при TYPE=0 |
|  | CHANNEL | STRING (1 .. 32) | Десятичный номер канала (в соответствии со стандартом) | Заполняется при TYPE=0 |

  - ROAMING_PARTNERS

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID | INTEGER (0 .. 4294967295) | Уникальный идентификатор роумингового партнёра |  |
|  | begin_time | TIMESTAMP | Время начала действия роуминга |  |
|  | end_time | TIMESTAMP | Время конца действия роуминга |  |
|  | description | STRING (1 .. 256) | Описание |  |
|  | REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |

  - SWITCHES

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SWITCH_ID | STRING (1 .. 128) | Уникальный идентификатор коммутатора |  |
|  | begin_time | TIMESTAMP | Время начала действия коммутатора |  |
|  | end_time | TIMESTAMP | Время конца действия коммутатора |  |
|  | description | STRING (1 .. 256) | Описание |  |
|  | NETWORK_TYPE | TYPE (1) { NOT-SPECIFIED(0), MOB-GSM(1), MOB-CDMA(2), FIX-PSTN(3), DATA-IP(4), DATA-SRV(5), DATA-IP-MOB(6), DATA-IP-WIFI (7), DATA-IP-MAX (8), PAGING(9), VOIP(10) } | Тип сети связи |  |
|  | address_type_id | TYPE (1) { registered (0), postal (1), invoice (2), device-location (3), reserved (4)} | Тип адреса: registered (0), (обязателен) postal (1), (доп. адрес для юр. лиц) invoice (2), (доп. адрес для юр. лиц) device-location (3), (адрес установки) reserved (4) |  |
|  | address_type | TYPE (1) | Тип представления адреса: 0 - структурированный 1 -неструктурированный |  |
|  | zip | STRING (1 .. 32) | Адрес места установки коммутатора: почтовый индекс, zip-код |  |
|  | country | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки коммутатора: страна |  |
|  | region | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки коммутатора: область |  |
|  | zone | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки коммутатора: район/муниципальный округ |  |
|  | city | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки коммутатора: населенный пункт |  |
|  | street | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки коммутатора: улица |  |
|  | building | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки коммутатора: дом/строение |  |
|  | build_sect | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки коммутатора: корпус |  |
|  | apartment | STRING (1 .. 128) | Адрес места установки коммутатора: квартира/офис |  |
|  | unstruct_info | STRING (1 .. 1024)) | Неструктурированный адреса места установки коммутатора |  |
|  | SWITCH_SIGN | DEC STRING (1 .. 18) | Телефонный идентификатор коммутатора |  |
|  | SWITCH_TYPE | TYPE (1) | Тип коммутатора: 0 – internal, внутренний 1 – border, пограничный |  |
|  | REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |

  - BUNCHES

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GSM | INTEGER (0 .. 4294967295) | Идентификатор пучка для GSM-сети | Заполняется при отсутствии ID_MAC, ID_VPI, ID_VCI |
|  | MAC | OCTET STRING (6) | Идентификатор пучка для W/CDMA, UMTS-сети: MAC-адрес оконечного сетевого оборудования | Заполняется при отсутствии ID_GSM, ID_VPI, ID_VCI |
|  | VPI | OCTET STRING (1) | Идентификатор пучка для W/CDMA, UMTS-сети: номер виртуального пути сети АТМ (VPI) | Заполняется при отсутствии ID_GSM, ID_MAC |
|  | VCI | OCTET STRING (2) | Идентификатор пучка для W/CDMA, UMTS-сети: номер виртуального канала сети АТМ (VCI) | Заполняется при отсутствии ID_GSM, ID_MAC |
|  | SWITCH_ID | STRING (1 .. 128) | Идентификатор коммутатора |  |
|  | BUNCH_TYPE | TYPE (1) | Тип – входящий/исходящий: 0 – inbound 1 – outbound 3 – bidirectional |  |
|  | begin_time | TIMESTAMP | Время начала назначения пучка |  |
|  | end_time | TIMESTAMP | Время конца назначения пучка |  |
|  | description | STRING (1 .. 256) | Расшифровка пучка |  |
|  | REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |

  - BUNCHES_MAPS

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A_GSM | INTEGER (0 .. 4294967295) | Идентификатор пучка для GSM-сети | Заполняется при отсутствии A_MAC, A_VPI, A_VCI |
|  | A_MAC | OCTET STRING (6) | Идентификатор пучка для W/CDMA, UMTS-сети: MAC-адрес оконечного сетевого оборудования | Заполняется при отсутствии A_GSM, A_VPI, A_VCI |
|  | A_VPI | OCTET STRING (1) | Идентификатор пучка для W/CDMA, UMTS-сети: номер виртуального пути сети АТМ (VPI) | Заполняется при отсутствии A_GSM, A_MAC |
|  | A_VCI | OCTET STRING (2) | Идентификатор пучка для W/CDMA, UMTS-сети: номер виртуального канала сети АТМ (VCI) | Заполняется при отсутствии A_GSM, A_MAC |
|  | A_SWITCH_ID | STRING (1 .. 128) | Идентификатор коммутатора |  |
|  | A_REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |
|  | B_GSM | INTEGER (0 .. 4294967295) | Идентификатор пучка для GSM-сети | Заполняется при отсутствии B_MAC, B_VPI, B_VCI |
|  | B_MAC | OCTET STRING (6) | Идентификатор пучка для W/CDMA, UMTS-сети: MAC-адрес оконечного сетевого оборудования | Заполняется при отсутствии B_GSM, B_VPI, B_VCI |
|  | B_VPI | OCTET STRING (1) | Идентификатор пучка для W/CDMA, UMTS-сети: номер виртуального пути сети АТМ (VPI) | Заполняется при отсутствии B_GSM, B_MAC |
|  | B_VCI | OCTET STRING (2) | Идентификатор пучка для W/CDMA, UMTS-сети: номер виртуального канала сети АТМ (VCI) | Заполняется при отсутствии B_GSM, B_MAC |
|  | B_SWITCH_ID | STRING (1 .. 128) | Идентификатор коммутатора |  |
|  | B_REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |
|  | begin_time | TIMESTAMP | Время начала действия связи |  |
|  | end_time | TIMESTAMP | Время конца действия связи |  |

  - SIGNAL_POINT_CODES

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SS7_POINT_CODE | STRING (1 .. 32) | Идентификатор сигнальной точки (OPC/DPC) |  |
|  | SWITCH_ID | STRING (1 .. 128) | Идентификатор коммутатора |  |
|  | begin_time | TIMESTAMP | Время начала |  |
|  | end_time | TIMESTAMP | Время конца |  |
|  | description | STRING (1 .. 256) | Расшифровка |  |

  - MOBILE_IDENTITY_PLANS

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MCC | DEC STRING (3) | Код страны |  |
|  | MNC | DEC STRING (3) | Код оператора связи |  |
|  | AREA_CODE | DEC STRING (3 .. 10) | Код зоны/региона |  |
|  | CAPACITY_FROM | DEC STRING (0 .. 7) | Нижняя граница диапазона (от) |  |
|  | CAPACITY_TO | DEC STRING (0 .. 7) | Верхняя граница диапазона (до) |  |
|  | CAPACITY_SIZE | INTEGER (1 .. 1000000) | количество выделенных в диапазоне (емкость) |  |
|  | REGION | STRING (1 .. 128) | область |  |
|  | CITY | STRING (1 .. 128) | город, поселок, деревня |  |
|  | RANGE_STATUS | STRING (2 .. 128) | текущее состояние номерной емкости |  |
|  | RANGE_ACTIVATION | TIMESTAMP | дата и время начала действия номерной емкости |  |
|  | RANGE_DEACTIVATION | TIMESTAMP | дата и время завершения действия номерной емкости |  |
|  | description | STRING (2 .. 255) | описание, назначение |  |
|  | REGION_ID | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |

  - CALL_TYPES

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | id | INTEGER (0 .. 4294967295) | Идентификатор типа вызова |  |
|  | begin_time | TIMESTAMP | Время начала действия |  |
|  | end_time | TIMESTAMP | Время конца действия |  |
|  | description | STRING (1 .. 256) | Описание |  |
|  | region_id | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |

  - TERM_CAUSES

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | id | INTEGER (0 .. 16384) | Код причины |  |
|  | begin_time | TIMESTAMP | Время начала действия |  |
|  | end_time | TIMESTAMP | Время конца действия |  |
|  | description | STRING (1 .. 256) | Описание |  |
|  | NETWORK_TYPE | TYPE (1) { NOT-SPECIFIED(0), MOB-GSM(1), MOB-CDMA(2), FIX-PSTN(3), DATA-IP(4), DATA-SRV(5), DATA-IP-MOB(6), DATA-IP-WIFI (7), DATA-IP-MAX (8), PAGING(9), VOIP(10) } | Тип сети связи |  |
|  | region_id | INTEGER (0 .. 65535) | Идентификатор оператора связи или структурного подразделения (ссылка на справочник операторов или филиалов) |  |

- CDR

  - CDR

| № | Название поля | Тип данных | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TYPE | TYPE (2) { PSTN(21), MOBILE(22), } | Тип сети связи |  |
|  | begin_time | TIMESTAMP | Дата и время начала соединения |  |
|  | DURATION | INTEGER (0 .. 86399) | Время соединения |  |
|  | CALL_TYPE_ID | INTEGER (0 .. 4294967295) | Тип соединения |  |
|  | SUPP_SVC_ID | INTEGER (0 .. 4294967295) | ДВО при соединении |  |
|  | IN_ABN_TYPE | TYPE (1) { local (0), network (1), roamer (2), undefined (3) } | 0 - Абонент данного коммутатора 1 - Абонент сети связи 2 - Абонент сети подвижной радиосвязи, получающий услуги связи за пределами региона регистрации (роумер) 3 – Тип абонента не определен |  |
|  | OUT_ABN_TYPE | TYPE (1) { local (0), network (1), roamer (2), undefined (3) } | 0 - Абонент данного коммутатора 1 - Абонент сети связи 2 - Абонент сети подвижной радиосвязи, получающий услуги связи за пределами региона регистрации (роумер) 3 – Тип абонента не определен |  |
|  | TERM_CAUSE | INTEGER (0 .. 16384) | Причина завершения соединения |  |
|  | SWITCH_ID | STRING(1 .. 128) | Код коммутатора обслужившего соединение |  |
|  | IN_BUNCH | INTEGER (0 .. 4294967295), | Входящий пучок | Заполняется при TYPE = 21 |
|  | IN_BUNCH_MAC | OCTET STRING (6) | MAC-адрес оконечного сетевого оборудования (HEX,12 символов в верхнем регистре) |  |
|  | IN_BUNCH_VPI | OCTET STRING (1) | Номер виртуального тракта сети АТМ (VCI) (HEX, 2 символа в верхнем регистре) |  |
|  | IN_BUNCH_VCI | OCTET STRING (2) | Номер виртуального канала сети АТМ (VCI) (HEX, 4 символа в верхнем регистре) |  |
|  | OUT_BUNCH | INTEGER (0 .. 4294967295), | Исходящий пучок |  |
|  | OUT_BUNCH_MAC | OCTET STRING (6) | MAC-адрес оконечного сетевого оборудования (HEX,12 символов в верхнем регистре) |  |
|  | OUT_BUNCH_VPI | OCTET STRING (1) | Номер виртуального тракта сети АТМ (VCI) (HEX, 2 символа в верхнем регистре) |  |
|  | OUT_BUNCH_VCI | OCTET STRING (2) | Номер виртуального канала сети АТМ (VCI) (HEX, 4 символа в верхнем регистре) |  |
|  | IN_INFO_ID | TYPE (1) { pager (1), pstn (2), gsm (3), cdma (4), datanetwork (5), voip (6) } | 1 - идентификатор сети персонального радиовызова 2 - идентификатор ТФОП 3 - идентификатор GSM 4 - идентификатор CDMA 5 - идентификатор сети передачи данных 6 - идентификатор VoIP |  |
|  | IN_INFO_DIR_NUMBER | STRING(2 .. 32) | Телефонный номер в международном формате |  |
|  | IN_INFO_INT_NUMBER | DEC STRING(1 .. 32) | Дополнительный внутренний номер, если есть | Заполняется при IN_INFO_ID = 2 |
|  | IN_INFO_IMSI | DEC STRING(2 .. 18) | Идентификатор мобильного абонента | Заполняется при IN_INFO_ID = 3,4 |
|  | IN_INFO_IMEI | DEC STRING(2 .. 18) | Идентификатор мобильной станции | Заполняется при IN_INFO_ID = 3 |
|  | IN_INFO_MIN | DEC STRING(2 .. 18) | Идентификатор мобильного абонента (CDMA) | Заполняется при IN_INFO_ID = 4 |
|  | IN_INFO_ICC | DEC STRING(10 .. 20) | Идентификатор SIM-карты абонента | Заполняется при IN_INFO_ID = 3,4 |
|  | IN_INFO_MAC | OCTET STRING (6) | MAC-адрес оконечного сетевого оборудования (HEX,12 символов в верхнем регистре) | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | IN_INFO_VPI | OCTET STRING (1) | Номер виртуального тракта сети АТМ (VCI) (HEX, 2 символа в верхнем регистре) | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | IN_INFO_VCI | OCTET STRING (2) | Номер виртуального канала сети АТМ (VCI) (HEX, 4 символа в верхнем регистре) | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | IN_INFO_USER | STRING (1 .. 128) | Имя пользователя – login | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | IN_INFO_IP_ADDR | OCTET STRING (4 .. 16) | Для протокола версии IP4 8 символа HEX в верхнем регистре, для IP6 32 символа | Заполняется при IN_INFO_ID = 5,6 |
|  | IN_INFO_EMAIL | STRING (1 .. 128) | Адрес электронной почты | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | IN_INFO_PIN | DEC STRING (2 .. 20) | PIN | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | IN_INFO_DOMAIN | STRING (2 .. 128) | Пользовательский домен | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | IN_INFO_RESERVE | STRING (1 .. 128) | Резерв | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | IN_INFO_IP_MASK | OCTET STRING (4 .. 16) | Для протокола версии IP4 8 символа HEX в верхнем регистре, для IP6 32 символа | Заполняется при IN_INFO_ID = 5,6 |
|  | IN_INFO_ORIG_NAME | STRING (1 .. 512) | Общедоступное имя инициатора связи | Заполняется при IN_INFO_ID = 6 |
|  | OUT_INFO_ID | TYPE (1) { pager (1), pstn (2), gsm (3), cdma (4), datanetwork (5), voip (6) } | 1 - идентификатор сети персонального радиовызова 2 - идентификатор ТФОП 3 - идентификатор GSM 4 - идентификатор CDMA 5 - идентификатор сети передачи данных 6 - идентификатор VoIP |  |
|  | OUT_INFO_DIR_NUMBER | STRING(2 .. 32) | Телефонный номер в международном формате |  |
|  | OUT_INFO_INT_NUMBER | DEC STRING(1 .. 32) | Дополнительный внутренний номер, если есть | Заполняется при IN_INFO_ID = 2 |
|  | OUT_INFO_IMSI | DEC STRING(2 .. 18) | Идентификатор мобильного абонента | Заполняется при IN_INFO_ID = 3,4 |
|  | OUT_INFO_IMEI | DEC STRING(2 .. 18) | Идентификатор мобильной станции | Заполняется при IN_INFO_ID = 3 |
|  | OUT_INFO_MIN | DEC STRING(2 .. 18) | Идентификатор мобильного абонента (CDMA) | Заполняется при IN_INFO_ID = 4 |
|  | OUT_INFO_ICC | DEC STRING(10 .. 20) | Идентификатор SIM-карты абонента | Заполняется при IN_INFO_ID = 3,4 |
|  | OUT_INFO_MAC | OCTET STRING (6) | MAC-адрес оконечного сетевого оборудования (HEX,12 символов в верхнем регистре) | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | OUT_INFO_VPI | OCTET STRING (1) | Номер виртуального тракта сети АТМ (VCI) (HEX, 2 символа в верхнем регистре) | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | OUT_INFO_VCI | OCTET STRING (2) | Номер виртуального канала сети АТМ (VCI) (HEX, 4 символа в верхнем регистре) | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | OUT_INFO_USER | STRING (1 .. 128) | Имя пользователя – login | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | OUT_INFO_IP_ADDR | OCTET STRING (4 .. 16) | Для протокола версии IP4 8 символа HEX в верхнем регистре, для IP6 32 символа | Заполняется при IN_INFO_ID = 5,6 |
|  | OUT_INFO_EMAIL | STRING (1 .. 128) | Адрес электронной почты | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | OUT_INFO_PIN | DEC STRING (2 .. 20) | PIN | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | OUT_INFO_DOMAIN | STRING (2 .. 128) | Пользовательский домен | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | OUT_INFO_RESERVE | STRING (1 .. 128) | Резерв | Заполняется при IN_INFO_ID = 5 |
|  | OUT_INFO_IP_MASK | OCTET STRING (4 .. 16) | Для протокола версии IP4 8 символа HEX в верхнем регистре, для IP6 32 символа | Заполняется при IN_INFO_ID = 5,6 |
|  | OUT_INFO_ORIG_NAME | STRING (1 .. 512) | Общедоступное имя инициатора связи | Заполняется при IN_INFO_ID = 6 |
|  | IN_BEGIN_LOC_TYPE | TYPE (1) | Тип последнего зафиксированного местоположения для мобильных абонентов, 0 - местоположение мобильного абонента, 1 - местоположение абонента мобильной сети передачи данных, 2 - географическое местоположение | Заполняется при TYPE = 22 |
|  | IN_BEGIN_LOC_LAC | INTEGER (0 .. 65535) | Код зоны мобильного абонента | Для LOC_TYPE = 0 |
|  | IN_BEGIN_LOC_CELL | INTEGER (0 .. 4294967295) | Идентификатор базовой станции мобильного абонента | Для LOC_TYPE = "0" |
|  | IN_BEGIN_LOC_TA | INTEGER (0 .. 63) | Timing Advance (временная компенсация) | Для LOC_TYPE = "0" |
|  | IN_BEGIN_LOC_WL_CELL | STRING (1 .. 64) | Идентификатор сектора мобильной сети передачи данных | Для LOC_TYPE = "1" |
|  | IN_BEGIN_LOC_WL_MAC | OCTET STRING (6) | MAC-адрес сетевого оборудования сектора | Для LOC_TYPE = "1" |
|  | IN_BEGIN_LOC_PROJ_TYPE | LIST { wgs84 (0), utm (1), sgs85 (2) } | Тип проекции координат (wgs84 (0), utm (1), sgs85 (2)) | Для LOC_TYPE = "2" |
|  | IN_BEGIN_LOC_LAT | REAL | Широта. В файловой выгрузке разделитель – символ точки. | Для LOC_TYPE = "2" |
|  | IN_BEGIN_LOC_LONG | REAL | Долгота. В файловой выгрузке разделитель – символ точки. | Для LOC_TYPE = "2" |
|  | IN_END_LOC_TYPE | TYPE (1) | Тип последнего зафиксированного местоположения для мобильных абонентов, 0 - местоположение мобильного абонента, 1 - местоположение абонента мобильной сети передачи данных, 2 - географическое местоположение | Заполняется при TYPE = “22” |
|  | IN_END_LOC_LAC | INTEGER (0 .. 65535) | Код зоны мобильного абонента | Для LOC_TYPE = "0" |
|  | IN_END_LOC_CELL | INTEGER (0 .. 4294967295) | Идентификатор базовой станции мобильного абонента | Для LOC_TYPE = "0" |
|  | IN_END_LOC_TA | INTEGER (0 .. 63) | Timing Advance (временная компенсация) | Для LOC_TYPE = "0" |
|  | IN_END_LOC_WL_CELL | STRING (1 .. 64) | Идентификатор сектора мобильной сети передачи данных | Для LOC_TYPE = "1" |
|  | IN_END_LOC_WL_MAC | OCTET STRING (6) | MAC-адрес сетевого оборудования сектора | Для LOC_TYPE = "1" |
|  | IN_END_LOC_PROJ_TYPE | LIST { wgs84 (0), utm (1), sgs85 (2) } | Тип проекции координат (wgs84 (0), utm (1), sgs85 (2)) | Для LOC_TYPE = "2" |
|  | IN_END_LOC_LAT | REAL | Широта. В файловой выгрузке разделитель – символ точки. | Для LOC_TYPE = "2" |
|  | IN_END_LOC_LONG | REAL | Долгота. В файловой выгрузке разделитель – символ точки. | Для LOC_TYPE = "2" |
|  | OUT_BEGIN_LOC_TYPE | TYPE (1) | Тип последнего зафиксированного местоположения для мобильных абонентов, 0 - местоположение мобильного абонента, 1 - местоположение абонента мобильной сети передачи данных, 2 - географическое местоположение | Заполняется при TYPE = “22” |
|  | OUT_BEGIN_LOC_LAC | INTEGER (0 .. 65535) | Код зоны мобильного абонента | Для LOC_TYPE = "0" |
|  | OUT_BEGIN_LOC_CELL | INTEGER (0 .. 4294967295) | Идентификатор базовой станции мобильного абонента | Для LOC_TYPE = "0" |
|  | OUT_BEGIN_LOC_TA | INTEGER (0 .. 63) | Timing Advance (временная компенсация) | Для LOC_TYPE = "0" |
|  | OUT_BEGIN_LOC_WL_CELL | STRING (1 .. 64) | Идентификатор сектора мобильной сети передачи данных | Для LOC_TYPE = "1" |
|  | OUT_BEGIN_LOC_WL_MAC | OCTET STRING (6) | MAC-адрес сетевого оборудования сектора | Для LOC_TYPE = "1" |
|  | OUT_BEGIN_LOC_PROJ_TYPE | LIST { wgs84 (0), utm (1), sgs85 (2) } | Тип проекции координат (wgs84 (0), utm (1), sgs85 (2)) | Для LOC_TYPE = "2" |
|  | OUT_BEGIN_LOC_LAT | REAL | Широта. В файловой выгрузке разделитель – символ точки. | Для LOC_TYPE = "2" |
|  | OUT_BEGIN_LOC_LONG | REAL | Долгота. В файловой выгрузке разделитель – символ точки. | Для LOC_TYPE = "2" |
|  | OUT_END_LOC_TYPE | TYPE (1) | Тип последнего зафиксированного местоположения для мобильных абонентов, 0 - местоположение мобильного абонента, 1 - местоположение абонента мобильной сети передачи данных, 2 - географическое местоположение | Заполняется при TYPE = “22” |
|  | OUT_END_LOC_LAC | INTEGER (0 .. 65535) | Код зоны мобильного абонента | Для LOC_TYPE = "0" |
|  | OUT_END_LOC_CELL | INTEGER (0 .. 4294967295) | Идентификатор базовой станции мобильного абонента | Для LOC_TYPE = "0" |
|  | OUT_END_LOC_TA | INTEGER (0 .. 63) | Timing Advance (временная компенсация) | Для LOC_TYPE = "0" |
|  | OUT_END_LOC_WL_CELL | STRING (1 .. 64) | Идентификатор сектора мобильной сети передачи данных | Для LOC_TYPE = "1" |
|  | OUT_END_LOC_WL_MAC | OCTET STRING (6) | MAC-адрес сетевого оборудования сектора | Для LOC_TYPE = "1" |
|  | OUT_END_LOC_PROJ_TYPE | LIST { wgs84 (0), utm (1), sgs85 (2) } | Тип проекции координат (wgs84 (0), utm (1), sgs85 (2)) | Для LOC_TYPE = "2" |
|  | OUT_END_LOC_LAT | REAL | Широта. В файловой выгрузке разделитель – символ точки. | Для LOC_TYPE = "2" |
|  | OUT_END_LOC_LONG | REAL | Долгота. В файловой выгрузке разделитель – символ точки. | Для LOC_TYPE = "2" |
|  | CARD_NUMBER | DEC STRING(1 .. 20) | Номер телефонной карты | Заполняется при TYPE = 21 |
|  | DIAL_DIGITS | STRING(1 .. 128) | Набранный номер вызываемого абонента |  |
|  | FORWARDING_ID | STRING(1 .. 32) | Телефонный номер при переадресации |  |
|  | BORDER_SWITCH_ID | STRING(1 .. 128) | Код пограничного коммутатора |  |
|  | ROAM_PARTNER_ID | INTEGER (0 .. 4294967295) | Код роумингового партнера | Заполняется при TYPE = 22 |
|  | MESSAGE | STRING | Текстовое содержание сообщения абонента |  |
|  | SS7_OPC | STRING(1 .. 32) | SS7 код точки отправления | Заполняется при TYPE = “21” |
|  | SS7_DPC | STRING(1 .. 32) | SS7 код точки назначения | Заполняется при TYPE = “21” |

Версия 3.4